附件1：

| 南江县人民医院食堂设施设备配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 序号 | 品名 | 规格（mm） | 参数说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 热厨区 | 1 | 双炒一吊灶 | 1800*950*1120 | 用国标≥#201不锈钢板制作，台面厚度≥1.2mm，围板、背板厚度≥1.0mm；灶架采用≥40*40*4mm国标角铁；立柱≥50*1.2mm不锈钢管内含钢柱，选用国内优质品牌节能型炉头；风管、水管均采用国标镀锌钢管制作，气管采用不锈钢波纹管；标配≥550W灶专用风机。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 四头煲仔炉 | 800*1150*1120 | 采用国标≥#201不锈钢板制作，台面厚度≥1.2mm，围板、背板厚度≥1.0mm；灶架采用≥40*40*4mm国标角铁；立柱≥50*1.2mm不锈钢管内含钢柱，选用国内优质品牌节能型炉头；风管、水管均采用国标镀锌钢管制作，气管采用不锈钢波纹管；标配≥550W灶专用风机。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 单头吊汤灶 | 700*750*650 | 生产制作标准：GB35848-2018（商用燃气燃烧器具）国家标准。采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度≥1.5mm，围板、背板厚度≥1.0mm；灶架采用≥40*40*4mm国标角铁；立柱≥50*1.2mm不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢子弹脚；选用国内优质品牌节能型炉头；风管、气管、水管均采用国标镀锌钢管制作，油管采用铜管制作。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 热厨区 | 4 | 单头大锅灶（熄保） | 1050*1150*1120 | 生产制作标准：GB35848-2018（商用燃气燃烧器具）国家标准。1：采用国标≥#201不锈钢板材，制作厚度≥1.0mm ，造型美观 2：炉膛采用≥80mm耐火水泥铸成， 3：风机为≥550W纯铜电机， 4：燃气阀门采用全铜制作。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 5 | 炉拼台 | 400*900*1120 | 采用国标≥#201不锈钢板制作，台面厚度≥1.2mm，立柱≥50*1.2mm不锈钢管内含钢柱。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 6 | 炉拼台 | 800*1150*1120 | 用国标≥#201不锈钢板制作，台面厚度≥1.2mm，立柱≥50*1.2mm不锈钢管内含钢柱。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 热厨区 | 7 | 双门蒸饭柜（熄保） | 1100*1000*1800 | 采用国标≥#201不锈钢板制作，配备≥550瓦铜芯鼓风机。柜身厚度≥1.2mm；燃气炉胆采用≥3mm不锈钢沙纹板；≥40*40*4.5mm国标角铁灶架；配备优质不锈钢发热管；设自动进水箱并配保护装置；配备蒸饭盘为食品级304材质不锈钢。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 单门蒸柜 | 1000*1000*1800 | 采用国标≥#201不锈钢板制作，配备≥550瓦铜芯鼓风机。柜身厚度≥1.2mm；燃气炉胆采用≥3mm不锈钢沙纹板；≥40*40*4.5mm国标角铁灶架；配备优质不锈钢发热管；设自动进水箱并配保护装置。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 9 | 单通工作台 | 1500*800*800 | 采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度≥1.0mm；下层板厚度≥1.0mm；采用厚度≥1.2mm的不锈钢加强筋；配≥1.0mm不锈钢推拉门，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 热厨区 | 10 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 5 |  |  |  |
|  | 11 | 冷藏冷冻四门冰箱 | 1200*710*2030 | 采用优质国标≥#201不锈钢板制作，铜心电机双温双控，冷藏0度至10度，冷冻零下5度至15度，电源220V额定功率≥440W，整机采用整体发泡技术，发泡层厚度≥7厘米，有效保温。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 12 | 单星单沥工作台 | 1500*800*950 | 面板采用国标≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板制作；下层板、加强筋用国标≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板制作；层板内衬厚度≥15mm颗粒板；脚管用≥38mm*1.0mm不锈钢圆管；配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 粗加工区 | 13 | 双星水池 | 1200*700*950 | 采用优质国标不锈钢板制作,厚度≥1.2mm；立柱、横通采用≥38*38*1.2mm不锈钢管，并配可调节不锈钢子弹脚；星盆配优质不锈钢提篮式下水器。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 14 | 冷藏冷冻四门冰箱 | 1200*710*2030 | 采用优质国标≥#201不锈钢板制作，铜心电机双温双控，冷藏0度至10度，冷冻零下5度至15度，电源220V额定功率≥440W，整机采用整体发泡技术，发泡层厚度≥7厘米，有效保温。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 15 | 双门保鲜柜 | 1200*600*1900 | 采用国标≥#201不锈钢板制作，内置全铜管，加厚发泡层，冷藏0度至10度，电源220V额定功率≥440W。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 粗加工区 | 16 | 绞切肉机 | 590*420*760 | 全铜芯≥2.5KW电机，不锈钢机身+不锈钢机头+不锈钢孔板+十字刀。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 17 | 切丝切片机 | 400*430*710 | 铜芯电机，配备≥2种规格。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 18 | 残渣柜 | 700*700*950 | 采用国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 粗加工区 | 19 | 保鲜工作台 | 1800*800*800 | 采用优质国标≥#201不锈钢板制作，铜心电机，冷藏0度至10度，电源220V额定功率≥440W，整机采用整体发泡技术，发泡层厚度≥7厘米，有效保温。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 20 | 双层工作台 | 1200*700*800 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 仓库 | 21 | 平板车 | 600*900 | 采用≥1.0mm厚优质不锈钢，静音轮设计。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 仓库 | 22 | 地称 | 150kg | 不锈钢表头，防水大按键，三屏高清显示，碳钢立柱，精准计数，防抖。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 23 | 米面架 | 1200*600*200 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 24 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 25 | 餐车 | 500*900*800 | 采用高强度ABS工程塑料制作，静音轮设计。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 售卖区 | 26 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 27 | 双层工作台 | 1100*800*800 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 28 | 双星水池 | 1200*700*950 | 采用优质国标不锈钢板制作,厚度≥1.2mm；立柱、横通采用≥38*38*1.2mm不锈钢管，并配可调节不锈钢子弹脚；星盆配优质不锈钢提篮式下水器。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 29 | 双星水池 | 1200*800*950 | 采用优质国标不锈钢板制作,厚度≥1.2mm；立柱、横通采用≥38*38*1.2mm不锈钢管，并配可调节不锈钢子弹脚；星盆配优质不锈钢提篮式下水器。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 售卖区 | 30 | 双门高温消毒柜 | 1140*535*1760 | 材质：采用优质不锈钢磨砂板制作,整体发泡，内部采用高温消毒以及臭氧消毒，可盛放多种食具高温消毒；3：额定功率：≥1800W，额定电压：220V。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 31 | 四门碗柜 | 1200*500*1500 | 采用国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋；配≥1.0mm不锈钢推拉门，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 32 | 超声波洗碗机 | 1200*800*1100 | 通体优质不锈钢制作，内置加热304材质发热管，额定功率≥4.5KW，可调节式温控 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 33 | 保温汤粥柜 | 800*800*800 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.2mm的不锈钢加强筋；配≥1.0mm不锈钢推拉门，内置加热304材质发热管，额定功率≥2KW.可调节式温控，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，配可移动静音轮。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 售卖区 | 34 | 小碗菜保温台 | 1800*800*800 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.2mm的不锈钢加强筋；配≥1.0mm不锈钢推拉门，内置加热304材质发热管，额定功率3KW.可调节式温控，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 35 | 双头煮面炉 | 1400*800*950 | 采用优质国标≥#201不锈钢板制作，桶身为加厚发泡不锈钢焊接而成，内置发热盘，额定功率≥2*9KW=18KW；电压380V。台面一体成型，内桶为304食品级不锈钢。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 36 | 蒸包炉 | 600*600*700 | 采用优质国标≥#201不锈钢板制作，内置发热管，额定功率≥9KW。电压380V。台面一体成型。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 大厅 | 37 | 残渣柜 | 700*700*950 | 采用国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 大厅 | 38 | 单通工作台 | 1800*800*800 | 采用优质国标不锈钢板制作，台面厚度≥1.0mm；下层板厚度≥1.0mm；采用厚度≥1.2mm的不锈钢加强筋；配≥1.0mm不锈钢推拉门，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 39 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 凉菜间 | 40 | 残渣台带水池 | 1700*700*950 | 面板采用国标≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；下层板、加强筋采用国标≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；层板内衬厚度≥15mm颗粒板；脚管采用≥38mm*1.0mm不锈钢圆管；配不锈钢调节脚。含全铜水龙头。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 41 | 保鲜工作台 | 1500*800*800 | 采用优质国标≥#201不锈钢板制作，铜心电机，冷藏0度至10度，电源220V额定功率≥440W，整机采用整体发泡技术，发泡层厚度≥7厘米，有效保温。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 面点间 | 42 | 和面工作台 | 1800*800*950 | 实木面板；下层板、加强筋为国标≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；层板内衬厚度≥15mm颗粒板；脚管用≥38mm*1.0mm不锈钢圆管；配不锈钢调节脚；台上三面围挡。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 43 | 保鲜工作台 | 1800*800*800 | 采用优质国标≥#201不锈钢板制作，铜心电机，冷藏0度至10度，电源220V额定功率≥440W，整机采用整体发泡技术，发泡层厚度≥7厘米，有效保温。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 44 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 45 | 和面机 | 630*380*750 | 至少二种搅拌转速，并配有M型搅拌器及螺旋形和面器，外形美观，性能优越。电机功率≥1.1千瓦 | 台 | 1 |  |  |  |
| 面点间 | 46 | 发酵箱 | 950*670*1900 | 内置24层烤盘架，外壳采用优质无磁不锈钢及钢化玻璃门，内置干湿两种发热装置。功率≥2千瓦 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 47 | 压面机 | 565*385*925 | 不锈钢外壳，滚柱≥300MM，配备≥1.5千瓦电机。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 48 | 单星单沥工作台 | 1200*700*950 | 面板用国标≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板制作；下层板、加强筋用国标≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板制作；层板内衬厚度≥15mm颗粒板；脚管用≥38mm*1.0mm不锈钢圆管；配不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 49 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 员工打餐区 | 50 | 留样柜 | 600*500*1230 | 留样柜带双锁、玻璃门、具备温度调节功能，温控范围：2-10℃。电压220V，额定功率≥300W | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 51 | 四门碗柜 | 1200*500*1500 | 采用国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.0mm的不锈钢加强筋；配≥1.0mm不锈钢推拉门，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 52 | 双门高温消毒柜 | 1140*535*1760 | 材质：采用优质不锈钢磨砂板制作,整体发泡，内部采用高温消毒以及臭氧消毒，可盛放多种食具高温消毒；3：额定功率：≥1800W，额定电压：220V。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 53 | 双星水池 | 1200*800*800 | 采用优质国标不锈钢板制作,厚度≥1.2mm；立柱、横通采用≥38*1.2mm不锈钢管，并配可调节不锈钢子弹脚；星盆配优质不锈钢提篮式下水器。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 员工打餐区 | 54 | 保温汤粥柜 | 定制尺寸 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.2mm的不锈钢加强筋；配≥1.0mm不锈钢推拉门，内置加热304材质发热管，功率≥2KW.可调节式温控，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，配可移动静音轮；配食品级304不锈钢汤桶。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 55 | 五格保温售饭柜 | 定制尺寸 | 采用优质国标不锈钢板制作，采用厚度≥1.2mm的不锈钢加强筋；配≥1.0mm不锈钢推拉门，内置加热304材质发热管，功率≥3千瓦。可调节式温控，立管采用≥38*1.2mm的不锈钢管，并配相应的可调不锈钢子弹脚，配食品级304不锈钢份数盆。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 56 | 全自动豆浆机 | 30L | 全自动一键制浆，免煮免滤直接饮用，保温防烫，304内胆。电压220V，额定功率≥6800W | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 57 | 超声波洗碗机 | 1200*800*1100 | 通体优质不锈钢制作，内置加热304材质发热管，额定功率≥4.5KW.可调节式温控 | 台 | 1 |  |  |  |
| 排烟系统 | 58 | 烟罩 | 1200*500 | 采用优质不锈钢板制作,厚度≥1.0mm；配可移动不锈钢、可拆卸清洗的隔油网。 | 米 | 9 |  |  |  |
|  | 59 | 背管 | 700*700 | 采用优质不锈钢制作,厚度≥1.0mm；双面压筋加强处理；机械接驳，烟管内连接处用防漏、耐温密封胶密封。 | 米 | 9 |  |  |  |
|  | 60 | 烟道 | 700*700 | 采用优质镀锌铁板制作,厚度≥1.0mm；双面压筋加强处理；机械接驳，烟管内连接处用防漏、耐温密封胶密封。 | 米 | 25 |  |  |  |
|  | 61 | 弯头 | 700*700 | 采用优质镀锌铁皮制作,厚度≥1.0mm；双面压筋加强处理；机械接驳，烟管内连接处用防漏、耐温密封胶密封。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 排烟系统 | 62 | 变径 | 1200*700 | 采用优质镀锌铁皮制作,厚度≥1.0mm；双面压筋加强处理；机械接驳，烟管内连接处用防漏、耐温密封胶密封。 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 63 | 安装支架 | 1200*500 | 优质不锈钢焊接。 | 组 | 2 |  |  |  |
|  | 64 | 总控箱 | 300*400*200 | 缺相保护一键启动。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 65 | 风机电缆线 | 5*10 | 无氧铜线芯，环保材料。 | 米 | 30 |  |  |  |
| 排烟系统 | 66 | 风柜11kw | 1870*1202*1990 | - 风机采用双吸式结构，风机外壳及叶片均采用≥1.2mm优质镀锌板，且里外全面环氧漆静电喷涂，具有防腐防锈防水功能，有效延长使用寿命； 2、叶轮前、后盘材料厚度≥1.5mm，，叶片厚度≥1.2mm，冲压成型，韧性好，抗拉强度高，不易断裂。蜗舌采用新的消声结构，噪音低，风量大，风压高； 3、风机两侧有活动检修门，清理维护更加方便； 4、风柜符合 GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，风机电源线进行雷击试验，在电流峰值5kA，电压波形8/20μs，严酷等级5级时进行试验，试验恢复15min后，产品性能正常。 5、风柜符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，风机测试不燃性，要求炉内温升△T≤30℃；要求质量损失率△m≤50%；持续燃烧时间为 0S，整体制品总热值应≤2MJ/KG，判定阻燃等级为≥A1级。 6、风机符合 GB/T15913-2022 《风机机组与管网系统节能监测》标准，风机机组与管网的系统节能监测中，要求电动机的利用率>50%，要求电机负载率>45%。 7、风机符合 GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》；GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》标准，风机可在标准大气压下存在爆炸性环境的危险场所中使用，防爆类别为Ⅱ类，防爆外壳保护等级为 Da 级。螺栓或螺母的抗拉轻度应≥1200MPa;屈服轻度应≥1080MPa；性能等级应≥10 级。 8、风柜所检测项目符合 GB/T 2888-2008 《风机和罗茨鼓风机 噪声测量方法》标准，JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》标准、JB/T 8690-2014《通风机 噪声限值》标准，GB/T3235-2008《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》标准，JB/T 10281-2014《消防排烟通风机》标准，GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》标准，检测报告中包含：空气动力性能试验、机械运转试验、噪声(比 A 声级)(dB)等，都符合试验标准。 - 风机符合 GB/T 41973-2022 《工业通风机 平衡品质与振动等级规范》标准，通风机的应用类别为 BV-3,平衡等级≥ G6.3,振动的均方根值 r.m.s 应<2.8，符合 BV-3 的要求。 - 风柜依据 GB 19761-2020《通风机等效限定值及能效等级》标准，风柜能效等级达到 1 级。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 排烟系统 | 67 | 净化器32000风量 | 1050*1310*1310 | - 处理风量单组16000m³/h，共2组32000m³/h； 2、净化器箱体为≥1.0mm 厚冷轧钢板，表面环氧漆静电喷涂，经高温烘烤溶结，起防腐防锈防水作用，有效延长使用寿命； 3、灭弧保护：放电持续时间不大于 0.1秒，高压1秒内恢复正常电压80％以上； 4、多次闪络保护：15 秒内放电达（7±1）次时，设备保持正常工作；15秒内放电9次以上，则在15秒内放电不超过20次之前，应自动停止高压输出； - 5、净化器绝缘瓷瓶，符合 GB/T 1408.1-2016《绝缘材料电气强度试验方法 第 1 部分：工频下试验》标准，绝缘瓷瓶爬电距离>105mm,在电压小于 70kV 时未发生闪络。 - 6、净化器外壳，符合 IEC62321-4:2013+A1：2017 《电工制品中特定物质的测定。第 4 分》、IEC62321-7-1:2015《电工制品中特定物质的测定。第 7 部分》、IEC62321-5:2013《电工制品中特定物质的测定.第 5 部分》、IEC 62321-6:2015《 电工制品中特定物质的测定。第 6 部分》、IEC62321-8:2017《电工制品中特定物质的测定。第 8 部分》标准，采用 ICP-OEC,UV-Vis 和 GC-MS 方法测定，镉含量要求≤100mg/kg；铅含量要求≤1000mg/kg；汞含量要 - 求≤1000mg/kg。 7、所提供产品净化器，符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级》标准，防尘防水等级为≥IP66。 8、所提供产品净化器，符合 HJ38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷 总烃的测定 气相色谱法》标准,非甲烷的排放浓度应≤10mg/m3；非甲烷的净化效率≥95%。 9、所提供产品净化器，符合 GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和 GB/T14295-2019《空气过滤器》标准，颗粒物的排放浓度应≤5mg/m3；在额定风量下粒径 0.3-1.0սm，计数效率≥99.6%，粒径 1.0-5.0սm，计数效率≥99.7%，粒径大于 5սm，计数效率≥99.8%。 10、所提供产品净化器，符合 HJ62-2001 《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)》、GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》标准,净化效率高达 98%以上,设备本体阻力静电式应≤300Pa，设备本体漏风率应<5%；控制箱接地电阻应<2Ω；净化设备两极板之间的绝缘电阻应≥50MΩ。 - 11、所提供产品净化器，符合 GB/T15437-1995《环境空气臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》； - GB/T15438-1995《环境空气臭氧的测定 紫外光度法》标准,臭氧排放浓度≤0.01mg/m3。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 排烟系统 | 68 | 不锈钢墙板 | 定制尺寸 | 采用优质不锈钢制作,厚度≥1.0mm；双面压筋加强处理；方便清洁。 | 平米 | 18.5 |  |  |  |
|  | 69 | 烟管 | 300*300 | 采用优质不锈钢制作,厚度≥1.0mm；双面压筋加强处理；机械接驳，烟管内连接处用防漏、耐温密封胶密封。 | 米 | 12 |  |  |  |
| 排烟系统 | 70 | 油烟一体机 | 3000*1100 | 采用静音风机，一体式设计，简洁美观，操作方便。 | 米 | 3 |  |  |  |
|  | 71 | 自动灭火系统 | 定制尺寸 | 至少包含柜机、灭火剂瓶组、灭火剂、启动瓶组、流通管路、气体单向阀、水流控制阀、金属软管，控制柜，减压器，喷头组件，感温组件，厨房专用管道及辅材，厨房专用线及辅材等标准厨房自动灭火系统所以设施设备，并符合消防检验标准。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 72 | 燃气热水器 | 16升 | 自动恒温，内置纯铜加热管，冷热水循环使用，节能环保。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 零星件 | 73 | 快餐盘 | 365*270*25 | 加厚304不锈钢。 | 个 | 300 |  |  |  |
| 零星件 | 74 | 蒜泥机 | 标准 | ≥500w铜芯电机。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 75 | 锅架 | 中号 | ≥201不锈钢。 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 76 | 纯铁手工打造炒锅 | 1尺6 | 纯铁手工制作。 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 77 | 纯铁手工打造大铁锅 | 850 | 纯铁手工制作。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 零星件 | 78 | 汤桶1 | 600 | 304不锈钢。 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 79 | 汤桶2 | 500 | 304不锈钢。 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 80 | 汤桶3 | 400 | 304不锈钢。 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 81 | 汤桶4 | 350 | 304不锈钢。 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 82 | 高压锅1 | 360 | 防爆高强度铝合金。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 零星件 | 83 | 高压锅2 | 400 | 防爆高强度铝合金。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 84 | 炒勺 | 8两 | 304不锈钢。 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 85 | 炒铲1 | 加长 | 304不锈钢。 | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 86 | 炒铲3 | 短 | 304不锈钢。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 87 | 长柄水勺 | 450*180 | 304不锈钢。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 零星件 | 88 | 丝漏 | 280 | 304不锈钢。 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 89 | 板漏 | 280 | 304不锈钢。 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 90 | 油格 | 280 | 304不锈钢。 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 91 | 肉抓 | 600 | 304不锈钢。 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 92 | 马斗 | 200 | 304不锈钢。 | 个 | 30 |  |  |  |
| 零星件 | 93 | 料缸 | 280 | 304不锈钢。 | 个 | 15 |  |  |  |
|  | 94 | 不锈钢面盆1 | 700 | 304不锈钢。 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 95 | 不锈钢面盆2 | 600 | 304不锈钢。 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 96 | 不锈钢面盆3 | 550 | 304不锈钢。 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 97 | 不锈钢面盆4 | 400 | 304不锈钢。 | 个 | 15 |  |  |  |
| 零星件 | 98 | 切菜刀 | 2号 | 采用耐腐蚀性优良的低碳合金钢，磨起来比较省力也比较方便，不易崩口、纯手工磨利刀口，耐力更持久。 | 把 | 4 |  |  |  |
|  | 99 | 斩骨刀 | 2号 | 采用耐腐蚀性优良的低碳合金钢，磨起来比较省力也比较方便，不易崩口、纯手工磨利刀口，耐力更持久。 | 把 | 1 |  |  |  |
|  | 100 | 削皮刀 | 通码 | ≥201不锈钢。 | 把 | 4 |  |  |  |
|  | 101 | 剪刀 | 中号 | ≥201不锈钢。 | 把 | 5 |  |  |  |
|  | 102 | 生食菜墩 | 45*10 | 环保食品级高密度聚乙烯（HDPE）材质 | 个 | 2 |  |  |  |
| 零星件 | 103 | 熟食菜墩 | 45*10 | 环保食品级高密度聚乙烯（HDPE）材质 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 104 | 豆浆碗 | 120 | 优质304不锈钢双层防烫设计。 | 个 | 200 |  |  |  |
|  | 105 | 打菜勺 | 6两 | 304不锈钢 | 个 | 30 |  |  |  |
|  | 106 | 油缸 | 10寸 | 304不锈钢 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 107 | 味盅 | 160 | 304不锈钢 | 个 | 20 |  |  |  |
| 零星件 | 108 | 调料勺 | 通码 | 304不锈钢。 | 个 | 15 |  |  |  |
|  | 109 | 塑料菜框 | 大号 | 优质钢化胶保鲜盒。 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 110 | 整理箱 | 大号 | 优质PP胶钢化筐。 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 111 | 保鲜盒1 | 大号 | 优质钢化胶保鲜盒，食品级PP材料。 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 112 | 保鲜盒2 | 中号 | 优质钢化胶保鲜盒，食品级PP材料。 | 个 | 20 |  |  |  |
| 零星件 | 113 | 方盆1 | 大号 | 优质钢化胶保鲜盒。 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 114 | 方盆2 | 中号 | 优质钢化胶保鲜盒。 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 115 | 方筛1 | 大号 | 优质钢化胶菜筐。 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 116 | 方筛2 | 中号 | 优质钢化胶菜筐。 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 117 | 大垃圾桶1 | 带轮200L | 环保材料，带铁芯轮，承重力更强，可推可拉，带轮。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 零星件 | 118 | 大垃圾桶2 | 260L | 优质钢化塑胶，底部及边沿加厚。 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 119 | 筷子 | 260 | 优质竹筷。 | 双 | 400 |  |  |  |
|  | 120 | 不锈钢碗 | 304 120mm | 优质304不锈钢双层防烫设计。 | 个 | 300 |  |  |  |
|  | 121 | 不锈钢碗 | 304 160mm | 优质304不锈钢双层防烫设计。 | 个 | 300 |  |  |  |
|  | 122 | 冷热水龙头 | 常规 | 纯铜阀门。 | 套 | 12 |  |  |  |
| 零星件 | 123 | 水电气安装辅材 | 定制 | / | 套 | 1 |  |  |  |
| 餐厅 | 124 | 餐桌 | 1400*700*750 | 实木烤漆，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量符合国家环保标准，木材干燥，使用环保聚脂漆，硬度高，保证光亮平整，可长期保持表面效果，优质五金配件。 | 张 | 31 |  |  |  |
|  | 125 | 餐椅 | 470*530*920 | 实木烤漆，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量符合国家环保标准，木材干燥，使用环保聚脂漆，硬度高，保证光亮平整，可长期保持表面效果，优质五金配件。 | 把 | 124 |  |  |  |
| 餐厅 | 126 | 六门更衣柜 | 850*420*1800 | 采用加厚冷轧钢板，三次磷酸化防锈处理，表面经出油、去锈、磷化等九工位工艺处理，采用环氧塑脂粉末静电喷涂，表面涂层色泽一致，不脱漆、不露底。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 包间 | 127 | 餐桌 | 1500*1500*750 | 基材采用多层实木板+岩板，含水率≤12%，甲醛释放量符合国家环保标准；环保烤漆漆面，光泽亮丽，圆润桌边，使用合格五金配件，电动转盘。 | 米 | 1.5 |  |  |  |
|  | 128 | 餐椅 | 常规 | 基材采用实木框架，含水率≤12%，所有板材均经过防虫防潮处理，座面采用加厚韩皮，透气性强，柔软而富于韧性，内填充高密度海绵,回弹性好、不易变形，坐感舒适，采用合格五金配件。 | 把 | 8 |  |  |  |
| 包间 | 129 | 餐柜 | 1200*400*800 | 基材为高密度纤维板，外贴优质胡桃木皮，实木封边，优质五金配件。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 130 | 沙发 | 2000*800*950 | 面料采用科技布艺，亲肤透气，柔软而富于韧性，内填充高密度海绵,回弹性好、不易变形，坐感舒适；采用实木框架，木材含水率≤12%，所有木材均经过防虫防潮处理，使用环保聚脂漆，硬度高，保证光亮平整，可长期保持表面效果，甲醛释放量符合国家环保标准。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 131 | 茶几 | 1200*600*450 | 基材采用胡桃木，含水率≤12%，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家环保标准，胡桃木皮贴面，实木皮封边，所有板材均经过防虫防潮处理，采用环保聚脂漆，硬度高，保证光亮平整，可长期保持表面效果，采用合格五金配件。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 办公室 | 132 | 办公桌 | 1600*1200*750 | 基材采用环保板材，防火板饰面材料，桌面厚≥25mm，桌脚采用优质喷涂钢架结构，含水率≤12%，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家环保标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；使用同色封边条、合格五金配件。 | 张 | 1 |  |  |  |
|  | 133 | 办公椅 | 580*630*1010 | 采用网布面料，耐磨防污性好；辅料：采用≥35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型；架子：采用≥2.0mm厚度电镀钢管。 | 把 | 2 |  |  |  |
|  | 134 | 沙发 | 2080*850*900 | 高支棉绒布覆面，手感舒适，透气性强，柔软舒适，实木烤漆框架支撑；内衬高弹海绵，回弹性好、不变形，坐感舒适,质地坚硬。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 办公室 | 135 | 茶几 | 1200*600*500 | 基材采用环保板材，防火板饰面材料，桌面厚≥25mm，其余部位≥15mm厚，含水率≤12%，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家环保标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；使用同色封边条、合格五金配件。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 136 | 文件柜 | 850*390*1800 | 采用加厚冷轧钢板，三次磷酸化防锈处理，表面经出油、去锈、磷化等九工位工艺处理，采用环氧塑脂粉末静电喷涂，表面涂层色泽一致，不脱漆、不露底。 | 个 | 2 |  |  |  |

附件2:

南江县人民医院

食堂设施设备招聘市场调研报名表

公司名称：                                  联系电话：

授权代表：                                  授权期限：

附件3:

承  诺   函

南江县人民医院：

经研究，我方决定参加贵单位                 项目的市场调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，贵单位有选择性价比高的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵单位有关市场调研的各项规定。

公司名称（公章）:

授权代表签字：

年   月   日

附件4：

法定代表人授权委托书

南江县人民医院：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次                                项目市场调研活动的一切事宜。

特此授权。

公司名称（公章）:

法定代表人签字：

授权代表签字：

年   月   日

附件5:

食堂设施设备配置招聘询价报价表

公司名称（盖章）                                    年     月    日

报价人签名：                                     报价人联系电话:

| - 序号 | - 品名 | - 参数 | - 数量 | - 材质 | - 单价 | - 小计 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格可根据实际情况增减行。