附件1 南江县人民医院视频会议系统需求功能

| - 序号 | - 名称 | - 产品名称 | - 需求功能 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 中心会议室 | - 多点资源控制终端 | - 1、设备采用国产操作系统，主要元器件CPU采用国产器件； - 2、支持多种协议终端，支持通过H.323/SIP/RTSP协议呼叫终端，支持会议中同时呼叫H.323/SIP/RTSP多种终端类型； - 3、支持回声消除、自动增益、噪声抑制、 静音检测、自动均衡等技术； - 4、支持多画面分屏，多画面中的每个分屏支持叠加会场名称； - 5、支持多种会议召集方式，终端自主召集会议、终端参加会议、预约会议、会议模板一键创会； - 6、支持内置会议功能，支持发起会议，加入会议，会议控制功能； 7、支持通过 H.323/SIP/RTSP 协议呼叫终端；支持会议中同时呼叫H.323/SIP/RTSP多种终端类型； - 8、支持网络损伤适应性，35%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；在80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议正常进行； - 9、支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况，动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡； - 10、支持≥7×24小时连续正常工作； - 11、支持对会议模板的管理，用户可创建、编辑和删除会议模板，可设置参会成员、参会终端、会议参数和会议预设； - 12、支持MCU单通道级联、多通道级联、单通道/多通道混合级联； - 13、支持设置会议倒计时，终端会场会提醒结束通知； - 14、在不增加第三方设备或网关情况下，支持同网段的高清摄像头通过 IP 网络将 RTSP 码流发送给 MCU，支持在会议过程中调看实时画面； - 15、智能考勤，支持设置考勤模板，设置模板名称，支持查看持续时长，考勤状态，支持添加考勤人员； - 16、支持设备扫描软件发现、激活设备， 查看设备型号、版本、网络信息，修改设备网络信息； | - 1 | - 台 |
| - 2 |  | - 会议控制管理平台 | - 1、支持人性化的BS平台界面，操作简单，功能齐全； - 2、具备可靠的安全认证，强大的数据加密和安全的传输通信； - 3、整体要求：基于大数据及AI能力构建的统一管理平台，通过运维数据的自动化采集及操作构建运维的数字化和智能化体现，包括资产管理、集中监控管理、运维服务管理、自动化运维管理等基础功能，支持通过基础功能及运维大数据库进行运维应用的平滑扩展； - 4、综合安防会议监控与管理系统基础平台的设备管控（终端及后台服务器增加及删减）无许可限制，系统按照会议终端接入并发量进行管控； - 5、支持大容量会议，本次项目配置单个会议最大与会终端≥40方； - 6、算法配置能力：支持为智能场景灵活配置算法及参数，对不同应用场景下相应指标进行批量化处理； - 7、算法分析能力：支持基于应用场景的智能分析情况，对多个场景算法执行的效果、速度、吞吐量进行监控统计； - 8、动态基线分析：根据资源指标的智能算法配置，包括算法选择、资源指标、历史数据、算法参数等进行配置，产生指标的基线范围并进行可视化展现； - 9、支持多种协议终端，支持通过H.323/ - SIP/RTSP协议呼叫终端，支持会议中同时呼叫H.323/SIP/RTSP多种终端类型； - 10、支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能； - 11、支持会议预约、会场管理、快速入会、邀请入会、全混音、会场预览、画面切换、广播、广播轮巡、选看、会议点名、会议轮询、主席轮询、远程会场摄像机远摇、切换视频源、多流会议、会议字幕、多画面等功能； - 12、支持级联会议，支持单会议动态扩展大容量级联会议； - 13、资源趋势预测：根据资源指标的智能算法配置，包括算法选择、资源指标、历史数据、算法参数等进行配置，产生指标的未来趋势，并根据时间选择查看； - 14、开放性要求：支持与第三方资产软件进行对接并提供北向结构，构建统一数据及指标体系实现多数据中心的集中运维管理； - 15、支持会议模板管理，用户可创建、编辑和删除会议模板，可设置参会成员、参会终端、会议参数和会议预设等，支持设置参会成员、参会终端、会议参数和会议预设等； - 16、支持实时监控设备的运行状态，包括在线状态、注册状态、异常告警支持设备统计，可对设备CPU、内存、硬盘使用率、网口吞吐量统计； - 17、与其他厂商设备互联互通，支持H.323/SIP协议的设备实现音视频互通； - 18、支持多台MCU资源池部署，支持根据用户的网络（星型网络和树形网络）进行集中部署和分布式部署； - 19、架构：采用微服务架构，具有扩展性、稳定性、兼容性； | - 1 | - 套 |
| - 3 |  | - 分体式终端 | - 1、支持设置录像画面布局，支持设置画中画、单屏、双屏模式；支持在各种录制布局模式下调整录制本地输入、会议演示、本地演示、会议画面数据源； - 2、在不增加第三方设备或网关的情况下，把输入源的画面作为RTSP码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，实现一机两用； - 3、终端内置录制模块可直接录制会议媒体到磁盘；支持 WEB 导出、预览。支持对本地输入画面、会议画面进行录像，支持多种录像画面设置。支持磁盘管理，支持循环覆盖存储模式，支持导出录像文件MP4 格式； - 4、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能； - 5、支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率； - 6、支持H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议； - 7、具备≥10 路高清视频输入接口，接口类型支持≥4路 HDMI，≥4路HDbaseT 接口,≥1路 DVI-I，≥1 路 3G-SDI；具备≥6路高清视频输出接口，视频输出接口包含≥4路HDMI，≥1路DVI-I，≥1路3G-SDI，其中输入输出HDMI和HDbaseT接口支持 4k分辨率； 8、支持内置会议下成员管理，邀请/剔除/挂断成员；支持内置会议中语音激励，广播会场，语音转写； - 9、支持网络损伤适应性，35%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；在80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议正常进行； 10、支持IPv4和IPv6双协议； 11、支持内置会议功能，支持召开6方1080P30会议；支持发起会议，加入会议，会议控制功能； 12、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互联互通； 13、具备≥6 路音频输入接口，包含全向麦克风输入接口，卡侬口， 6.35mm，3.5mm，HDMI 接口；具备≥ 6 路音频输出接口，包含 6.35mm，RCA，3.5mm，HDMI 接口； | - 1 | - 台 |
| - 4 |  | - 主会议室摄像机 | 1、具有 PTZ控制； 2、具有 変焦功能，支持≥20倍光学变焦，≥16倍数字变焦； 3、支持Type-C接口，标准USB3.0协议； 4、支持HDMI接口、HDBT接口、3G-SDI、RJ45网络接口进行画面预览； 5、支持POE供电，便于安装； 6、支持人形跟随等智能功能； 7、内置≥4阵列麦克风，支持降噪算法，收音清晰； | - 1 | - 台 |
| - 5 |  | - 录播服务器 | - 1、支持 H.323、 SIP 等协议 MCU 和终端呼入，≥4 组视频会议录播，可升级扩展；可通过 IP 地址呼入对多个会议，多速率，多种录制模式对会议进行录制； - 2、支持对录制内容导出和转存； - 3、支持 G.711、G.722、G.722.1、 G.722.1C、 G.729、 AAC-LD、 AAC-LC 等音频编解码协议； - 4、支持H.264 HP、H.264 BP等视频编解码协议，支持1080p60、1080P30、720P30、4CIF等视频格式； 5、支持≥7×24小时连续正常工作； - 6、支持≥20组1080P30fps会议并发录制，或≥40组720P30fps会议并发录制； 7、支持自动录制，和MCU建立了呼叫连接就可以自动建立录制任务； - 8、被动录制，如不参加MCU会议可采用交换机镜像方式录制会议； - 9、支持系统管理员和用户密码设置，以及访问权限设置，防止非法用户登录，增加会议的安全特性； - 10、支持≥2路10M/100/1000M以太网络接口；内置存储容量≥4TB；，支持NAS等方式外置扩展存储； | - 1 | - 台 |
| - 6 |  | - 总控制管理处理器 | - 1、充分保证业务的连续性以及数据的安全可靠性； - 2、支持过压报警停机； - 3、输出控制管理：≥8路； - 4、具有间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌保护功能； - 5、额定输出电压：交流220V 50Hz； - 6、支持欠压报警停机； - 7、支持过流报警停机； - 8、每路动作延时：≤0.1S； - 9、频率波动率：≤±0.25%； 10、信号反馈装置动作压力：920Pa±10Pa； |  |  |
| - 7 | - 各科室分会场 | - 高集成终端 | - 1、摄像头产品架构集成摄像头、麦克风、扬声器、wifi、蓝牙于一体，产品设备主要元器件采用国产器件，包含音视频编解码单元、CPU处理单元； - 2、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通，支持AES加密算法及SRTP码流加密； - 3、支持音频自检和视频自检功能，支持持音频输入输出环路检测，并提示各个音频接口是否使用，支持Echo自检;视频自检功能，显示输入视频各项参数，并提示视频源参数是否正确； - 4、支持终端在两个不同的视频输出口，分别显示远端画面、辅流画面或本地画面； - 5、摄像头分辨率≥4K@30fps，支持3x数码变焦，内置麦克风，拾音距离≥8m；内置扬声器功率≥10W； - 6、支持TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SNTP、WebSocket、SSH、HTTP、HTTPS； - 7、支持G.711alaw、G.711ulaw、Opus、AAC-LC、AAC-LD、G.722等音频编解码协议，支持回声抵消(AEC)、背景噪声抑制(ANS)、自动麦克增益(AGC)；支持AI技术实现智能降噪，回声消除，语音均衡，实现全双工语音交流。支持唇音同步功能； - 8、支持H.265H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+等图像编码协议； - 9、支持AI技术实现智能降噪，回声消除，语音均衡，实现全双工语音交流； - 10、支持网络损伤适应性，35%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；在80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议正常进行； - 11、支持对摄像机的上下左右视野调整，背光、补偿、亮度、对比度、饱和度、锐度、增益、背光模式设置； - 12、与外置多点控制单元（MCU）配合时的会议功能，普通与会方控制支持查看会议信息、发起内容共享、静音/取消静音、哑音/取消哑音、申请发言、退出会议； - 13、视频输入接口≥1路HDMI ，视频输出接口≥2路HDMI ，音频输入接口≥1路3.5mm LINE IN、≥1路内置阵列麦克风，音频输出接口≥1路3.5mm LINE OUT，网络≥1路千兆自适应网口，≥1路POE千兆自适应网口，支持≥2路USB2.0Type A接口、≥1路USBTypeC接口； - 14、支持H.239和BFCP双流协议，支持终端将PC机（静态或动态） 的画面或视频画面和主摄像机画面同时实时传送 - 。支持通过无线网络将图像发送至终端或本地显示，图像清晰流畅，最高支持1080P30fps； - 15、支持自动隐私盖，休眠或者会议外时可自动遮蔽镜头提供隐私保障。通过 NFC 快速进行蓝牙连接，即可语音入会； | - 35 | - 台 |
| - 8 |  | - 机房摄像机 | - 1、分辨率可达≥2560 × 1440 @25 fps - 支持SmartIR，防止夜间红外过曝； - 2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议； - 3、智能补光，支持白光/红外双补光； - 4、接口：≥1个内置麦克风、≥1个RJ45、≥1个DC输入接口； - 5、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯； - 6、补光距离：红外光最远可达≥50 m，白光最远可达≥30 m； - 7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高； | - 2 | - 个 |
| - 9 |  | - 网络录像机 | - 1、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； - 2、支持≥800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； - 3、支持HDMI与VGA输出，HDMI支持≥4K超高清显示输出，VGA支持≥1080P高清显示输出； - 4、≥1个SATA接口，最大支持12TB硬盘； - 5、解码性，支持16路1080P解码（开启解码增强模式后，可提升至20路1080P解码）； | - 1 | - 台 |
| - 10 |  | - 数据储存盘 | - 1、监控数据专用储存硬盘； - 2、容量：≥8TB，SATA3.0接口，3.5寸，≥5400PRM； - 3、传输速率：≥175MB/s； | - 1 | - 块 |
| - 11 |  | - 网络数据管理终端 | - 1、千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.67 Mpps； - 2、支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息； - 3、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启； - 4、支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容； - 5、支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计； - 6、支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置； - 7、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能； - 8、支持工作温度范围为0℃-45℃； - 9、支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发； | - 1 | - 台 |
| - 12 |  | - 系统稳定控制终端 | - 1、抑制无线电干扰性能：电话影响系数TIF≤50，电话谐波系数THF≤2%； - 2、信号反馈装置动作压力：（0.98±0.02）MPa； - 3、输入范围:包含90V~264V； - 4、输入频率范围:包含48-52Hz； - 5、功率因数：≥0.85（滞后)； - 6、线性调整率 ：≤0.1%； - 7、具有间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌保护功能； - 8、电压调试：自动恒压系统； - 9、浪涌电流:冷启动，40A/230VAC； - 10、输出频率:50Hz±0.5 Hz； | - 1 | - 台 |
| - 13 |  | - 防雷控制器 | - 1、通流耐受能力：≥5KV/2.5KA； - 2、绝缘电阻：≥0.4MΩ； - 3、网络信号接口：RJ45； - 4、插入损耗：≤0.5dB； - 5、传输速率：≥1000Mbps； - 6、响应时间：≤1ns； - 7、保护线路：1/2/3/6； - 8、额定工作电压：12V-265V； - 9、最大运行电压：AC265V； - 10、标准放电电流：（8/20us）5KA； - 11、最大放电电流：（8/20us）10KA； - 12、电源接口：2P压接式端子； | - 1 | - 台 |
| - 14 |  | - 网络机柜 | - 1、规格: ≥宽600mm *高1200mm *深600mm； - 2、材质：柜体钢板厚≥1.5mm ；立柱钢板厚≥2 mm； - 3、整体进行脱脂、磷化、静电喷塑处理； | - 1 | - 台 |